Projekt chwytaka nr. 8

typ P-(O-O-O)

Bartosz Leśniak

WEAIiIB

AiR rokⅠ

2022/2023

Spis treści

1.Wymagania zaprojektowanego chwytaka……………………………………………………………………		str. 3

2.Obliczenie ruchliwości chwytaka oraz grup strukturalnych………………………………………………		str. 4-5

-Ruchliwość chwytaka…………………………………………………………………………………..		str. 4

-Wyodrębnienie grup strukturalnych………………………………………………………………….		str. 5

3.Analiza zadania projektowego………………………………………………………………………………….		str. 6-9

- Przyjęcie podstawowych wymiarów chwytaka……………………………………………………		str. 6

- Maksymalny ciężar transportowanego obiektu……………………………………………………		str. 7

- Obliczenie siły chwytu………………………………………………………………………………….		str. 8

- Obliczenie minimalnego wymiaru szczęki………………………………………………………….		str. 9

4.Wyznaczenie charakterystyki przesunięciowej chwytaka…………………………………………………		str. 10-12

5.Wyznaczenie charakterystyki prędkościowej chwytaka…………………………………………………...		str. 13

6.Wyznaczenie charakterystyki siłowej chwytaka…………………………………………………………….		str. 14-16

-Metoda analityczna………………………………………………………………………………………		str. 14-15

-Metoda mocy chwilowych………………………………………………………………………………		str. 16

7. Obliczenia wytrzymałościowe………………………………………………………………………………….		str. 17-20

-Sprawdzenie warunku na zginanie……………………………………………………………………		str. 19-20

8. Obliczenie wymaganych parametrów napędu pneumatycznego i dobór siłownika………………….		str. 21-23

9.Analiza naprężeni w programie Inventor………………………………………………………………………		str. 24

10.Rysunek złożeniowy……………………………………………………………………………………………..		str. 25-26

11.Źródła oraz bibliografia………………………………………………………………………………………….		str.27

1.Wymagania zaprojektowanego chwytaka

-Podstawowym celem urządzenia jest przeniesienie określonego obiektu z miejsca A do miejsca B, utrzymując go w bezpiecznym położeniu podczas transportu, a następnie uwolnienie go w miejscu docelowym, zapewniając, że nie zostanie uszkodzony.

- Projekt chwytaka należy zaprojektować na podstawie jego schematu (w tym przypadku nr.8) który prezentuje Rys.1.

-Transportowane obiekty to tłoczyska siłownika przesuwu bocznego w kształcie walca, które poruszają się na taśmie produkcyjnej. Charakteryzują je następujące parametry:

- Materiał wykonania: stal węglowa

- Średnica d = 42 [mm]

- Długość l = 296 [mm]

-Urządzenie zasilane jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,6[MPa]

Rys. 1. Schemat kinematyczny chwytaka.

2. Obliczenie ruchliwości chwytaka oraz grup strukturalnych

-Ruchliwość chwytaka

Wzór na ruchliwość chwytaka:

w=3n-p4-2p5

gdzie:

w - ruchliwość chwytaka,

n - liczba członów ruchomych,

p4 - liczba par klasy czwartej

p5 - liczba par kinematycznych klasy piątej obrotowych i postępowych,

Dla schematu chwytaka który jest rozpatrywany (Rys. 1) uwzględniono następujące dane:

n = (1, 2, 2’, 3, 3’) =5

p5= (0,1), (1,2), (1,2’), (0,2), (0,2’), (2,3), (2’,3’) = 7

p4 = 0

Obliczenia:

w=3*5-2*7-0

w=15-14

w=1

Ruchliwość mechanizmu w wyniosła 1, można więc stwierdzić, że napęd chwytaka jest zrealizowany za pomocą pojedynczego siłownika o ruchu liniowym lub obrotowym. Napęd który zostanie wykorzystany w tym zadaniu to siłownik pneumatyczny (firmy FESTO).

-Wyodrębnienie grup strukturalnych

Pierwsza grupa strukturalna:

*Prostokąty o ukośnych kreskach to części nieruchome

Rys.2 Pierwsza grupa strukturalna

Rozpatrując tą grupę brano pod uwagę następujące dane:

n = (2, 3) = 2

p4 = 0

p5 = ((1, 2), (2, 3), (2, 0)) = 3

Podstawiając do wzoru na ruchliwość chwytaka(str.4) otrzymano:

w=3*2-0-2*3=0

Druga grupa strukturalna:

*Prostokąty o ukośnych kreskach to części nieruchome

Rys.3 Druga grupa strukturalna

Rozpatrując tą grupę brano pod uwagę następujące dane:

n = (2’, 3’) = 2

p4 = 0

p5 = ((1, 2’), (2’, 3’), (2’, 0)) = 3

Podstawiając do wzoru na ruchliwość chwytaka(str.4) otrzymano:

w=3*2-0-2*3=0

W obu przypadkach ruchliwość wynosi 0, zatem grupy nie potrzebują napędów mechanicznych

3.ANALIZA ZADANIA PROJEKTOWEGO

- Przyjęcie podstawowych wymiarów chwytaka

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| d=42[mm] | średnica walca |
| l=296[mm] | długość walca |
| p=7850[kg/m3] | gęstość stali węglowej |
| g=9,81[m/s2] | przyspieszenie ziemskie |
| =0,6 | współczynnik tarcia (stal-stal węglowa) |
| n=2 | współczynnik przeciążenia |
| 2=120o | ## kąt nachylenia szczęk chwytaka |

Tab. 1. Wykaz przyjętych wymiarów w obliczeniach

- Maksymalny ciężar transportowanego obiektu

Wzór na masę wału:

m= pd2πl4

z podanych danych uzyskana została następująca masa wału:

m=7850*π*0.0422*0.2964

m≈3,219[kg]

Wzór na Maksymalny ciężar transportowanego obiektu:

Qmax=m*g

z podanych danych uzyskany został następujący wynik:

Qmax=3.219*9.81

Qmax≈31.58[N]

Rys. 4. Rozkład sił tarcia działających na przedmiot

- Obliczenie siły chwytu

Analizując Rys. 5.(znajdujący się na dolnej części strony) wraz z Rys.4(str.7),  siłę nacisku N zinterpretowano w poniższy sposób:

Fch=2N⋅sinγ

N=Fch2sinγ

Do wyznaczenia siły chwytu wzięto pod uwagę tarcie, ujęte wzorem:

T= μ∙N= μFch2∙sin⁡(γ)

Niezbędnym elementem konstrukcji jest poprawne chwycenie obiektu, a warunkiem koniecznym jest, aby spełniony został następujący warunek:

4T≥Q∙n

2μFchsinγ≥Q∙n

Wzór na siłę chwytu Fch  po przekształceniu sprowadza się do postaci:

Fch≥Qmax⋅n⋅sinγ2μ

Po podstawieniu wartości z Tab.1 (str.6) oraz wyliczonego wcześniej  Qmax (str.7) otrzymujemy wartość siły chwytu:

Fch≥31.58*2*sin602*0.6

Fch≥45.582[N]

Do dalszych obliczeń posłużono się wartością Fch= 46[N]

Rys.5.Rozkład sił nacisku

- Obliczenie minimalnego wymiaru szczęki

Z Rys. 5. wynika:

tgγ=d2*ⅇmin

Zatem by wyznaczyć minimalny wymiar szczęk należy posłużyć się poniższym wzorem uzyskanym po przekształceniu:

emin=d2tgγ

Po podstawieniu danych z Tab.1.(str. 6) wynik wymiaru szczęk wynosi:

emin=422tg60

emin≈12.124[mm]

Należy również założyć ,że e>emin, Innymi słowy, oznacza to, że wymiar szczęki chwytaka musi mieć co najmniej wartość 12,124mm. W dalszej części projektu przyjęto wartość e równą 20 mm jako dodatkowy zapas tolerancji

4.Wyznaczenie charakterystyki przesunięciowej chwytaka

Rys. 6.  Schemat wektorowy używany podczas wyznaczenia charakterystyki przesunięciowej.

Dla przyjętych rozmiarów transportowanego obiektu (d=75100mm) dobieram odpowiednie długości ramion:

| l1 | 23[mm] |
| --- | --- |
| l2 | 38[mm] |
| l3 | 53[mm] |
| l4 | 42[mm] |
| l5 | 85[mm] |
| δ0 | 54o |

Tab. 2. Wykaz dobranych długości ramion

Obliczenia rozpoczniemy od zależności z tw.Pitagorasa:

(l7)2=x2+(l4-l1)2

l7=x2+(l4-l1)2

tgα=l4-l1x

α=arctg(l4-l1x)

Posługując się twierdzeniem cosinusów możliwe jest wyznaczenie zależności:

(l3)2=(l7)2+(l2)2-2*l7*l2*cosβ

Kąt β uzyskamy poprzez przekształcenie wzoru:

cosβ=(l7)2+(l2)2-(l3)22*l7*l2

β=arccos⁡((l7)2+(l2)2-(l3)22*l7*l2)

A więc z własności kątów wyznaczono δ5 :

δ2=180o-(α+β)

δ5=180o+δ2+δ0=360o-α+β+δ0

Układ wieloboku wektorowego:

-l1+-l2+-l5+-y+-l6=0

Przedstawienie rozkładu poszczególnych wektorów na osie układu współrzędnych (oś y):

Oś OX: l1𝑐𝑜𝑠 δ1 + l2 𝑐𝑜𝑠 δ2 + l5 𝑐𝑜𝑠 δ5 + 𝑦 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑦 + l6 𝑐𝑜𝑠 δ6 = 0

Oś OY: l1 𝑠𝑖𝑛 δ1+ l2𝑠𝑖𝑛 δ2+ l5 𝑠𝑖𝑛 δ5 + 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑦 + l6 𝑠𝑖𝑛 δ6 = 0

Po podstawieniu wartości funkcji trgonometrycznych wynik wynosi:

l1+l2sinδ2+l5sinδ5-y=0

y=l1+l2sinδ2+l5sinδ5

Dla δ2:

sinδ2=sin180o-α+β

sinδ2=sinα+β

Dla δ5:

sinδ5=sin180o+δ2+δ0

sinδ5=sin180o+180o-α+β+δ0

sinδ5=sin360o-α+β+δ0

sinδ5=sin-α+β+δ0

sinδ5=-sinα+β-δ0

Po podstawieniu przekształconych funkcji sinusa:

y=l1+l2sinα+β-l5sinα+β-δ0

Zatem charakterystyka przesunięciowa wyraża się wzorem:

y(x)=l1+l2sinarctgl4-l1x+arccos⁡((l7)2+(l2)2-(l3)22*l7*l2)-l5sin(arctgl4-l1x+arccos⁡(l72+l22-l322*l7*l2))-δ0

Wykres po podstawieniu danych do wzoru charakterystyki przesunięciowej (str.11) prezentuje się następująco:

Rys.7.Wykres charakterystki przesunięciowej przy użyci programu Desmos

5.Wyznaczenie charakterystyki prędkościowej chwytaka

W celu wyznaczenia charakterystyki prędkościowej chwytaka należy zróżniczkować wyznaczoną charakterystykę przesunięciową (obliczyć jej pochodną). Charakterystyka prędkościowa z powodu dużej rozległości i skomplikowanego wzoru obliczono za pomocą kalkulatora matematycznego Wolfram Alpha. Wzór charakterystyki został podstawiony do programu Number-empire.

Wyres prezentuje się następująco:

Rys.8. Charakterystyka prędkościowa wyznaczona w programie Number-empire

6. Wyznaczenie charakterystyki siłowej chwytaka

-Metoda analityczna

Ze względu na budowę chwytaka, siła chwytu występuje jedynie, gdy szczęki są zamknięte. Chwytak jest symetryczny, więc analizowano jedynie połowę mechanizmu.

Rys.9. Model obliczeniowy chwytaka do wyznaczania charakterystyki siłowej

Wzór na charakterystykę siłową:

fFx=FchFs

Warunek sił w układzie:

Pi=RA+RB+Fch

Dla punktu B układ rówanania momentu sił wygląda następująco:

MiB=Fch*l5-RA*l2=0

Wyznaczona zależność na siłe reakcji RA:

Fch*l5-RA*l2=0

RA=l5l2*Fch

RAx=RA*sin(δ2)

Fs=2*RAx

sin(δ2) wyraża się zależnością (str. 11):

sinδ2=sin180o-α+β

Otrzymana wartość po podstawieniu do wzoru:

fFx=FchFs

fFx=Fch2*RAx

fFx=Fch2*RA*sinδ2

fFx=Fch2*sinδ2*l5l2*Fch

Zatem charakterystka siłowa prezentuje się następująco:

fFx=l22*l5*sinδ2

fFx=l22*l5*sin180o-α+β

-metoda mocy chwilowych

Dla każdego narzędzia, przy zignorowaniu tarcia, siły ciężkości i bezwładności jego części, równanie bilansu chwilowej mocy ma określoną postać.

Obliczenia opierane były na zależności:

Nwe+Nwy=0

Które rozpisano w nastepujące rówanania:

Nwe=Fs*x

Nwy=2Fch *y

Rys.10. Uproszczony model chwytaka wykorzystany do obliczenia bilansu mocy chwilowych

Podsawiając dane do zależności przedstawionej powyżej otrzymano:

Fs*x+2Fch *y=0

Fs*x-2Fch*y=0

Wiedząc że:

fvx=12fF(x)  oraz   fvx=FchFs

Po prostym przekształceniu równania otrzymano charakterystykę prędkościową:

fvx=12*2*l5*sinδ2l2=l5l2sin180o-α+β

Po przekształceniu:

fFx=l22*l5*sin180o-α+β

W oparciu o wcześniejsze rozważania, można dojść do wniosku, że wyniki otrzymane poprzez obliczenie charakterystyk siłowych za pomocą dwóch różnych metod, tj. metody analitycznej oraz metody mocy chwilowych, są zgodne. Innymi słowy, wyniki uzyskane z wykorzystaniem tych dwóch różnych technik obliczeniowych są takie same i nie ma między nimi różnic.

7.Obliczenia wytrzymałościowe

Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego na ścianie sworznia w punkcie A (Rys.9.).

Minimalną wartość średnia sworznia wyliczono z zależności:

τmax=PtA≤kt

Gdzie:

Pt – siła działająca w punkcie

τmax – maksymalne naprężenia ścinające

kt – naprężenia dopuszczalne na ścinanie

A  - powierzchnia przekroju sworznia

W tym przypadku, wartość kt dla stali C45 wynosi: 130 [MPa], co uwzględniono w kolejnych obliczeniach.

A więc:

A=πⅆ24

Gdzie:

d – średnica sworznia najbardziej obciążonego

W naszym przypadku:

τmax=4⋅RAπ⋅d2≤kt

Po przekształceniu otrzymano:
d≥2RAπ⋅kt

Przypominając przyjęte dane:

Fch≥46 [N] (str. 8)

l2 = 38 [mm](str. 12)

l5 = 84 [mm](str. 12)

Otrzymano wynik:

RA=l5l2⋅Fch≈101.68 [N]

d≥264.77π⋅130⋅106

d≥0,5 [mm]

Dla chwytaka przyjęto więc z bezpiecznym zapasem (i spasowaniem wizualnym):

d = 6 [mm]

-Sprawdzenie warunku na zginanie.

Rys.11. Model obciążenia i momentów gnących w chwytaku

Maksymalny moment gnący znajduje się w punkcie B i wyraża się zależnością:

Mgmax=Fch⋅BC=Fch⋅l5

W rozważanym przypadku wynosi on:

Mgmax=46*0,085=3,91 [Nm]

Przyjęto przekrój prostokątny ramienia o wskaźniku wytrzymałości na zginanie:

Wg=b⋅h26

Warunek wytrzymałościowy na zginanie:

σgmax=MgmaxWg≤kg

Gdzie:

σgmax– maksymalne naprężenia gnące

b, h  – odpowiednio szerokość i wysokość przekroju ramienia

kg – naprężenia dopuszczalne na zginanie

Dla stali, z której wykonany jest chwytak, czyli stali C45 granica plastyczności Re wynosi 430 [MPa], po przyjęciu współczynnika bezpieczeństwa Xe równego 2, wartość kg wynosi:

kg=Rexe

kg=4302

kg≈215[MPa]

Podstawiając do zależności na warunek zginania otrzymujemy:

6⋅3,91 b⋅h2≤215∙ 106

b⋅h2≥6⋅3,91215⋅106

b⋅h2≥1.09⋅10-7 [m3]=109 [mm3]

8. Obliczenie wymaganych parametrów napędu pneumatycznego i dobór siłownika

Rys.12. Model do obliczeń siłownika pneumatycznego dwustronnego działania

Gdzie

1 - cylinder siłownika
2 - tłok siłownika
3 - tłoczysko siłownika1 - cylinder siłownika
A i B - porty zasilające

Dobór siłownika:

Pt≥ Pw=k∙Fsmax

Gdzie:

- Pt – teoretyczna siła pchająca lub ciągnąca siłownika

- Pw – obliczona wymagana siła na tłoczysku

- k = 1,5 – współczynnik przeciążenia siłownika

- Fsmax – maksymalna siła na tłoczysku siłownika, potrzebna do uzyskania maksymalnej niezbędnej siły chwytu; wyrażana wzorem:

Fsmax= FchmaxfF(x)min

Gdzie:

- Fchmax = 46 [N]

- fFxmin=l22⋅l5⋅sinφ2=0,0382⋅0,084⋅sin54= 0.2796 [N]

Stąd:

Fsmax=460.2796≈ 164.5 [N]

natomiast nominalne ciśnienie zasilania pn wynosi 0,6 [MPa].

Korzystając ze wzoru:

Fsmax=π⋅D24⋅pn

Po przekształceniu otrzymano:

Dmin=4⋅Fsmaxπ⋅pn

W rozważanym przypadku:

Dmin =4⋅164.5π⋅0,6⋅106

Dmin≈  0.0187 [m]

Dmin≈  18.7 [mm]

Aby poprawnie dobrać odpowiedni siłownik do naszych potrzeb musi on spełniać kolejny warunek:

Pt≥k⋅Fsmax=Pw

Dla k = 1.5:

Pw=k⋅Fsmax=1.5⋅164.5=246.75[N]

Następnie korzystając z własności opisanej w przykładowym rozwiązaniu AGH:

π⋅Dmin24⋅pn>246.75 [N]

Po przekształceniu:

Dmin =4⋅246.75π⋅0.6⋅106≈0,022 m=22.9 [mm]

Biorąc to pod uwagę, ostatecznie minimalna średnica tłoka wynosi: Dmin = 22.9 [mm].

Na stronie internetowej firmy FESTO dobrano siłownik kompaktowy (model: ADN-63-10-A-P-A).Średnica tłoka wynosi 63[mm] skok tłoka to 10[mm].Mimo iż można dobrać siłownik o mniejszej sile Fsmax, wynikających z  obliczeń, zdecydowano się na „mocniejszy” siłownik

Rys.13.Dokumentacja techniczna parametrów siłownika użytego w projekcie

Do zamocowania siłownika posłużono się mocowaniem kołnierzowym dostępnym również od firmy FESTO

Rys.14. Dane techniczne mocowania kołnierzowego siłownika

9. Analiza naprężeń w programie Inventor

Rys.15. Widok naprężenia z pozycji startowej

Rys.16. Widok naprężenia z prawej strony

10. Rysunek złożeniowy

11.Źródła oraz bibliografia

- https://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydaktyka/automatyka/2/przyklad.pdf

- https://pl.numberempire.com/

- http://mechanik.edu.pl/learning/projektowanie_z_ppcm/tablice_naprezen_dopuszczalnych.pdf

- https://www.festo.com/cat/pl_pl/products

- Wikipedia